TEC.NO.DI. srl

Via Pian Masino 8 2° livello 16011 Arenzano (GE)

Tel / Fax 010-9132960 – 010-9131101

e-mail: info@tecnodi.net

www.tecnodi.net

C.F. - P.IVA 02324050992

##### Rapporto di lavoro ispezione televisiva

Data : 29 Novembre 2016

Città : Ruta di Camogli

Via : XXV Aprile 31 Torre Saracena

Tipo di condotto esaminato : Linea scarico acque-nere

Materiale : Vari

Geometria : Tonda

Diametro : 110mm ( partenza )

Lunghezza : Complessivamente ispezionati 4 ml. circa

Area cantiere

Nere da wc signor Coppo verso valle

|  | #### è  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Foto 1 |  |  |  | Accesso alla linea. Immediato cambio di direzione verso sinistra.(BCC) |  |  |
| Foto 2 m. 1,65 |  |  |  | Cambio di direzione verso sinistra.(BCC) |  |  |
| Foto 3 m. 2,24 |  |  |  | Cambio di materiale. Cambio di direzione verso destra.(BCC) Rottura sul piano di scorrimento.(BAC) |  |  |
| Foto 4 m. 2,60 |  |  |  | Cambio di materiale. |  |  |
| Foto 5 m. 3,54 |  |  |  | Arrivo alla linea principale.(BDC) |  |  |

Descrizione intervento : è stata effettuata la videoispezione del tratto di linea adibito a scarico acque-nere con partenza dal wc del signor Coppo verso valle.

Attrezzatura utilizzata : La videoispezione è stata effettuata mediante Flexy-probe a colori telecamera del tipo a visione assiale auto raddrizzante idonea alla ispezione di condotti orizzontali e verticali , certificata Explosion-proof come da direttiva della CEE 94/9/EC del 23/4/94

Anomalie riscontrate nell’impianto : Vedi foto sopra evidenziate con relative descrizioni

A Vs. completa disposizione cogliamo l’occasione per salutare cordialmente

Rilevanza codici per l’analisi strutturale delle condutture

| BAA | Deformazione |
| --- | --- |
| BAB | Crepa |
| BAC | Rottura/Crollo |
| BAD | Muratura difettosa |
| BAF | Danno sulla superficie/Corrosione |
| BAG | Allacciamento sporgente |
| BAH | Allacciamento difettoso |
| BAI | Sigillatura difettosa |
| BAJ | Giunzione difettosa |
| BAK | Difetto nel rivestimento |
| BAL | Riparazione difettosa |
| BAN | Condotta porosa |
| BAO | Suolo visibile attraverso il difetto |
| BAP | Vuoto visibile attraverso il difetto |

Rilevanza codici per l’analisi idraulica delle condutture

| BBA | Radici |
| --- | --- |
| BBB | Incrostazioni |
| BBC | Depositi sedimentati |
| BBD | Ingresso di terreno |
| BBE | Ostruzione |
| BBF | Infiltrazione d’acqua |
| BBG | Esfiltrazione/perdita |
| BBH | Animali |
| BCA | Allacciamento |
| BCB | Riparazione |
| BCC | Curvatura della tubazione |
| BCD | Nodo iniziale |
| BCE | Nodo finale |
| BCF | Nodo intermedio |
| BDA | Fotografia generale |
| BDB | Commento generale |
| BDC | Ispezione interrotta |
| BDD | Livello dell’acqua |
| BDE | Refluo da un tubo d’innesto |
| BDF | Atmosfera interna |
| BDG | Perdita di visibilità |